PROGRAM

USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH

AZBEST Z TERENU MIASTA

NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

NA LATA 2010 – 2013

(z uwzględnieniem perspektywy do 2032)

SPIS TREŚCI

- Wstęp …………………………………………………………………….… 	….. 5

- Podstawowe dane dotyczące obszaru m. Nowego Dworu Maz.…….………..7

- Cel i zadania programu usuwania azbestu………...……………………..……..8

- Azbest, jego charakterystyka i zastosowania w przemyśle

i budownictwie……………… 	 ………………………….….. …..8

- Azbest – podstawowe dane……………………………………………………… 8

- Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie…………………… 	 ….9

- Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest…………………………………….14

- Korozja powierzchni płyt azbestowych i emisja włókien azbestu 	 ….14

5.	Program Rządowy usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski – w aspekcie

lokalnego programu…………………………………………………….………..17

- Wprowadzenie……………………………………………………………….........17

- Zawartość i dane Programu……………………………………………………...19

- Cele Programu…………………………………………………………………….25

- Założenia Programu………………………………………………………………25

- Składowanie (utylizacja) odpadów azbestowych… 	 ……………………..26

- Szacowane koszty realizacji Programu w okresie 30 lat……………………..27

- Szacowane dochody Programu…………………………………………………28

- Przeznaczenie środków finansowych zarezerwowanych w Programie.........28

- Zarządzanie Programem…………………………………………………………29

6.	Procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami

zawierającymi azbest………………………………………………………........29

7.	Azbest a zdrowie. Likwidowanie skutków i profilaktyka……………...………..53

- Oddziaływanie azbestu na zdrowie…………………………………….………..53

- Profilaktyka zagrożeń……………………………………………………….…….55

- Profilaktyka w stosunku do osób zatrudnionych podczas prac usuwania azbestu………………………………………………………….………………….56

- Profilaktyka w stosunku do otoczenia………………………………………….56

- Likwidowanie skutków narażenia……………………………………………….58

8.	Opis najlepszych dostępnych technik związanych z pracami

z azbestem i działania alternatywne. ……………………………….…..………59

- Opis technik………………………………………………………………………..59

- Opis działań alternatywnych……………………………………………………..59

9.	Finansowanie prac związanych z usuwaniem

azbestu – dostępne fundusze i programy. ……………………………...…….60

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Maz….…..………………………………………………………….…...................65

- Stopień pilności prac w świetle ocen stanu technicznego obiektów

z wbudowanym azbestem 	 ………………………….…..……66

12.	Szczegóły Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2010 – 2032 z perspektywą
do roku 2032 	 ………………….………………66

12.1	Rozmiary zadania i ramowy plan realizacji 	… 67

- Koszty usuwania azbestu i ich ewentualny podział 	…..69

- Realizacja Programu –plany roczne 	.….71

- Zarządzanie Programem 	.….73

13.	Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032........75

14. Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest …………………………………77

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym 	 79

- Bibliografia 	 82

- Załączniki 	 83

1.	WSTĘP

„PROGRAM usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego” zwany dalej PROGRAMEM wraz z przeprowadzoną w kwietniu 2008r inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest powstał na zamówienie władz miasta i ma na celu po pierwsze: wypełnienie obowiązku ustawowego dot. posiadania i wdrażania PROGRAMU, po wtóre spowodowanie w konkretnej perspektywie czasowej wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta. Ponadto powstanie PROGRAMU otwiera drogę do dofinansowania działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych (wraz z inwentaryzacja szacując rozmiar zjawiska) wreszcie jego realizacja wpłynie wydatnie na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, a tym samym zwiększy komfort życia i pracy w mieście, podnosząc efektywnie atrakcyjność miasta oraz wartość materialną obiektów.

Podstawą prawną stworzenia i realizacji PROGRAMU są:

- Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. – w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P., Nr 38, poz. 373)

- „Rządowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski w latach 2002 - 2032”

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032 utrzymujący następujące cele Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski z dnia 14 maja 2002r.( usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko)

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U Nr 101 poz. 628 z późn.zm) wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2005r)

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.u. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.u. nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych Dz.U nr 199, poz. 1671 z późn.zm.)

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

- Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowego Dworu Maz. na lata 20010-2013 z perspektywą do 2017 Aktualizacja.

2.PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU MIASTA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki miasto o ponad 600 letniej historii położone jest w Kotlinie Warszawskiej na Nizinie Środkowopolskiej w odległości ok. 34 km od Warszawy. Miasto położone jest w bezpośredniej bliskości rzek Wisły i Narwi. Administracyjnie obszar miasta znajduje się w obrębie Powiatu Nowodworskiego w Województwie Mazowieckim. W skład powiatu wchodzą gminy Nasielsk, Pomiechówek, Leoncin, Czosnów, Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki. Jako jednostka administracyjna miasto Nowy Dwór Maz. posiada status gminy miejskiej, jest również siedzibą władz Starostwa Powiatowego. Miasto/Gmina zajmuje teren 28 km.kw. przy czym użytkowanie gruntów na terenie miasta według danych ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

•	użytki rolne zajmują 666 ha co stanowi 23,8% całkowitej powierzchni
miasta(c.p.m.),

w tym: grunty orne 286 ha – 10,2% (c.p.m.), łąki 216 ha – 7,7% (c.p.m.), pastwiska 163 ha – 5,8% (c.p.m.)

- lasy zajmują 330 ha – 11,8% (c.p.m)

- tereny przemysłowe 76 ha – 2,7% (c.p.m.)

- tereny mieszkaniowe 178 ha – 6,4% (c.p.m.) (Dane wg GUS 2006r.)

Na terenie miasta mieszka ok. 27,5 tys mieszkańców – średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 982 osób/km.kw.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki spełnia rolę wiodącą na terenie powiatu nowodworskiego. Gospodarczo pełni funkcję głównie usługową i handlową oraz administracyjną. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie miasta w niewielkim stopniu ma charakter produkcyjny. Na terenie miasta działa ok. 1600 podmiotów gospodarczych, głównie będących własnością prywatną.

Przez miasto wiodą ważne szlaki komunikacyjne w tym ok. 9 km dróg wojewódzkich, 5 km dróg krajowych, 3 km dróg powiatowych oraz ok. 50 km dróg gminnych.

3.	CEL I ZADANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

Celem PROGRAMU  jest wskazanie działań i mechanizmów oraz źródeł finansowania, które spowodują oczyszczenie obszaru miasta z azbestu oraz usunięcie stosowanych od lat wyrobów zawierających azbest. Ponadto celem niniejszego programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonych horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska, stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,, pomoc mieszkańcom w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych zadań określonych w PROGRAMIE:

- zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem -nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów do m.in. lasów).

- stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi.

- stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie działania PROGRAMU.

- Prowadzenie monitorowania powstawania odpadów azbestowych i gospodarki nimi,

- zorganizowanie dotowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

4.	AZBEST, JEGO CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE
I BUDOWNICTWIE

4.1.      Azbest - podstawowe dane

Azbesty, niezależnie od różnic w składzie chemicznym i różnic wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli ziemskiej azbest był ( a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skalę przemysłową.

Azbest do minerały z grupy serpentynów i amfiboli występujących w postaci włóknistych skupień. Są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnych, nie ulega on degradacji biologicznej, ani termicznej w związku z czym może pozostawać w środowisku przez setki lat.

Najczęściej spotykanymi odmianami azbestu są:

- krokidlit „azbest niebieski” – amfibol, ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, dzięki czemu był najchętniej wykorzystywany w przemyśle, jest najbardziej szkodliwym, rakotwórczy i mutagennym rodzajem azbestu. Najwcześniej wycofany z użytkowania w latach 80 tych.

- amozyt – „azbest brązowy” należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej. Charakteryzuje się sztywniejszymi i mniej giętkimi włóknami niż chryzotyl.

- chryzotyl „azbest biały” serpentyn, najmniej szkodliwy spośród wymienionych trzech typów azbestu. Wytwarzano z niego przędzę termoizolacyjną.

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartości azbestu, stosowanego spowia oraz gęstości objętościowej wyrobu.

Odpady zawierające azbest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001r nr 112 poz. 1206) klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne o kodach:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo * azbestowych

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 02 12* - materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

4.2.    Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie

Z uwagi na liczne, cenne własności użytkowe azbestu i relatywnie niską cenę, jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce, niemal na całym świecie w okresie ostatnich 100 lat. Także i ma terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej około 80%) do produkcji materiałów budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne ilości rozmaitych wyrobów z jego udziałem. W Polsce, głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są wyroby azbestowo-cementowe a w tej liczbie szczególnie płaskie i faliste płyty dachowe i elewacyjne. Szacuje się, że na samych tylko dachach i elewacjach wciąż znajduje się przeszło miliard dwieście milionów m2 tych płyt, co stanowi około 14,0 milionów ton.

W Polsce azbest stosowano w produkcji następujących grup wyrobów:

- wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe i elewacyjne, płyty faliste, płyty karo warstwowe,

- wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, a także ubrań i tkanin ognioodpornych. Należą do nich: wata, włókna, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy.

- wyroby uszczelniające: tektury, płty azbestowo – kauczukowe, które charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę, wytrzymałością na ściskanie, nieznacznym odkształceniom trwałym oraz dobrą elastycznością.

- rury ciśnieniowe, rury i prostokątne profile stosowane w kanałach wentylacyjnych, płyty i kształtki AC w wymiennikach cieplnych

- niewielkie ilościowo, lecz dawniej powszechnie stosowane kształtki elektrotechniczne (w silnikach elektrycznych, wyłącznikach i instalacjach przemysłowych)

- masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne.

- Specjalne, wysokowytrzymałe uszczelki przemysłowe, wyłożenia antywibracyjne

- materiały i okładziny cierne - sprzęgła i hamulce (obecnie wstępujące w starszych dźwigach i windach, niekiedy w sprzęgłach napędów przemysłowych, do niedawna również w samochodach – klocki hamulcowe)

- masy ogniotrwałe, masy formierskie

- filtry przemysłowe i diafragmy do produkcji chloru

- izolacje cieplne

Poniższy wykaz podaje dominujące ilościowo rodzaje wyrobów azbestowo -cementowych [AC] produkowanych w Polsce:

- płyty płaskie prasowane tzw. szablony lub płyty „Karo" (PN-66/B -14040),

- płyty faliste i gąsiory nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,

- płyty płaskie prasowane okładzinowe (PN-70/B-14044),

- rury bezciśnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),

- rury ciśnieniowe (PN-68/B-14750),

- kształtki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

- kształtki do przewodów wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

- płytki „PACE" oraz kształtki [AC] prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),

- zbiorniki na wodę,

- osłony do kanałów spalinowych

- kształtki do wentylacji zewnętrznych

- kształtki do osłon rurociągów ciepłowniczych

Pośród płyt płaskich najczęściej na dachach stosowano, zwłaszcza w południowej Polsce płyty typu „Karo” nazywane też, nieprawidłowo szablonami. Były to płyty o wymiarach 400 × 400 mm i grubości 6 mm. Płyty te dzięki dodatkowemu zagęszczeniu w procesie prasowania cechują się mniejszą porowatością niż płyty faliste. Różnica ta jest dość duża, co uwidacznia nasiąkliwość wynosząca dla płyt „Karo”, 16% podczas gdy nasiąkliwość płyt falistych wynosi nawet 27%. Mała porowatość płyt prasowanych pozwala przypuszczać, że ich odporność na korozję będzie lepsza niż płyt nieprasowanych. Tak jest w istocie i świadczą za tym liczne obserwacje dachów po wielu latach eksploatacji.

Zakres produkowanych (stosowanych) płyt falistych, pomimo że „podobnych” kształtów był bardzo obszerny. Wynikało to z zakresu i skali produkcji jak również    faktu,    że    płyty    były    produkowane    w    kilku    krajach    bloku socjalistycznego.

Tabela 2 charakterystyka wyrobów zawierających azbest.

| Rodzaje wyrobów | wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Płyty azbestowo- cementowe | Płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30% | Pokrycie dachowe, elewacje, wodociągi i kanalizacje | Ogniotrwałość, odporność na korozję i gnicie, wytrzymałe mechanicznie, lekkie |
| Wyroby izolacyjne | Wata, włóknina, sznury, tkanina termoizolacyjna, taśmy | 75-100% | Izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników | Doporne na wysoką temperaturę, trwałe |
| Wyroby uszczelniające | Tektura, płyty azbestowo – kauczukowe, szczeliwa plecione | 75-100% | Uszczelnienia narażone na wysoką temperaturę, wodę i parę, kwasy i zasady, oleje, gazy spalinowe | Odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość na ściskanie, dobra elastyczność, odporność chemiczna |
| Wyroby cierne | Okładziny cierne, klocki hamulcowe | 30% | Elementy napędów | Chroni elementy przed przegrzaniem |
| Wyroby hydroizolacyjne | Lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe | 20-40% | Materiały stosowane w budownictwie | - |
| inne | Materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji, wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych, produkcja masek przeciwgazowych | - | Stosowany w różnych przemysłach | - |

W Tabeli 3 podano poszczególne wymiary najpopularniejszych płyt falistych dostępnych w Polsce.

Tabela 3 – Wymiary płyt falistych dostępnych w Polsce

4.3.	Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej wyrobu. Są dwie klasy w zależności od zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej.

Klasa I („miękkie”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/ m3, zawierające powyżej 20 % azbestu. Najczęściej stosowane w tej grupie były wyroby tekstylne, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, płytki podłogowe PCW, masy azbestowe natryskowe stosowane były jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych. Wyroby te są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia.

Klasa II ( „twarde”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg /m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów ( cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, zrzucania). W grupie tej najbardziej rozpowszechnione są płyty azbestowo- cementowe faliste oraz płyty „karo” stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne. Płyty płaskie wykorzystywane były jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, ściany działowe, osłony ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach stosowano rury, w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe i zsypy. Włókna te są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych.

4.4.	Korozja powierzchni płyt azbestowych i emisja włókien azbestu

Wyroby azbestowo – cementowe ze względu na rodzaj zastosowanych substancji składowych można porównać z betonem towarowym. Korozja eternitu (nazwa towarowa wyrobów azbestowo-cementowych) przebiega podobnie jak korozja betonu. Określenie czasu „technicznego życia” eternitu zależne od wielu czynników, jest przedmiotem aktywnej dyskusji środowisk naukowych. Ze względu na zróżnicowanie czynników korozyjnych występujących w środowisku przeciętny okres użytkowania waha się od 20 do 60 lat. Z tych powodów przyjmuje się, że przeciętny czas użytkowania wyrobów eternitowych (zawierających od 9,5% - 12,5% czystego azbestu) to 30 lat.

Po osiągnięciu wieku technologicznego (około 30 lat) z wyrobów azbestowo-cementowych rozpoczyna się „samoistne” pylenie włókien azbestu. W niektórych przypadkach stan ten może wystąpić tak wcześniej jak i później. Powoduje to pojawianie się zwiększonego stężenia włókien w otoczeniu obiektów z wbudowanym azbestem. Dodatkowym źródłem emisji tychże włókien są wyroby z odłamanymi częściami, bądź całkowicie popękane. Kolejnym powodem zwiększenia emisji włókien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecność glonów i mchów na powierzchni płyty eternitowej. Największym źródłem zagrożenia pyłami azbestu są wszelkie prace wykonywane przy wyrobach zawierających azbest. Biorąc pod uwagę roboty polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest twardy (gęstość powyżej 1000 kg/m3), istniejące wymogi prawne zapewniają dużą prewencję pylenia włókien azbestu (oczywiście pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do procedur i przepisów oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest). Podobnie sytuacja wygląda, gdy mamy do czynienia z transportem i utylizacją. Przykładem tego niech będą badania prowadzone na składowiskach wyrobów azbestowych, gdzie notowane stężenia włókien azbestu nie przekraczają norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychają ludzie w strefie zamieszkania. Natomiast demontaż (a w zasadzie zrywanie eternitu z dachów i elewacji) przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone doprowadza do znacznych przekroczeń norm czystości powietrza w zakresie zapylenia pyłem i włóknami azbestu. Karygodną praktyką jest wyrzucanie wyrobów azbestowych do lasów, rowów i innych miejsc. Powoduje to nie tylko znaczne skażenie powietrza w okolicy (najczęściej czystego, bo leśnego), ale ryzyko rozprzestrzenienia po większym terenie i potęgowanie skażenia. Obserwowany jest również proceder, (chociaż zmniejsza się ostatnio już jego skala) montaży eternitu z dachu na dach. Powoduje to skażenie podczas zdejmowania z pierwszego dachu,(roboty są wykonywane przez osoby przypadkowe, do tego w    pośpiechu),    również    podczas    transportu, a szczególnie w czasie układania zdemontowanych uprzednio płyt na dachu docelowym. Wszystkie opisywane powyżej, naganne zachowania kuriozalnie uzyskują akceptację społeczną (pomimo faktu, iż tego rodzaju działania szkodzą zdrowiu tegoż społeczeństwa) i uchodzą karze pomimo funkcjonowania odpowiednich przepisów. Warto zaznaczyć, że od stycznia 2005 r wymienione powyżej praktyki podlegają sankcjom karnym z mocy przepisów Kodeksu Karnego i są zagrożone oprócz grzywny karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pozostałe źródła emisji poza wspomnianymi z obiektów budowlanych, są sukcesywnie likwidowane. Jednym z największych jest emisja włókien z wyrobów i części samochodowych. Azbest był używany jako domieszka, bądź główny składnik różnych części zamiennych przemysłu samochodowego – głównie okładzin ciernych. Zatem źródłem emisji pozostają samochody używające starych (już zakazanych części), bądź importowanych głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego, gdzie – niestety stosowanie azbestu nie jest zabronione. Istnieje również śladowa ilość włókien azbestu w powietrzu pochodzenia naturalnego. Jednakże w polskich warunkach (z uwagi na niewystępowanie naturalnych złóż azbestu) jest to ilość praktycznie pomijalna (na poziomie tła).

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Uwalnianie do powietrza włókna azbestu mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Oddychanie powietrzem zanieczyszczonymi włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy) – uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej

- łagodnych zmian opłucnowych – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe, powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli lub międzybłoniaka opłucnej

- raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest)

- międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości). Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci.

Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak tez osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych. Wyróżniamy trzy rodzaje narażenia na płyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz zakładach produkujących i stosujących wyroby azbestowe, również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest

parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów

środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX wieku. Biologiczna agresywnośc pyłu azbestowego zależy od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 m mogą dotrzeć aż do końcowych odcinków dróg oddechowych, włókna grube o średnicy powyżej 5 m zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien / m3 powietrza w pomiarach 24 – godzinnych. Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe ponadnormatywne stężenia azbestu przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych  w Warszawie, Katowicach, Łodzi.

5.	PROGRAM RZĄDOWY USUWANIA      AZBESTU      I      WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI – W ASPEKCIE LOKALNEGO PROGRAMU.

5.1.   Wprowadzenie

W  maju  2002  r.  Rada  Ministrów  przyjęła  „Program  usuwania  azbestu i wyrobów zawierających   azbest stosowanych na terytorium Polski” zwany dalej Programem. Program powstał w wyniku:

•	Realizacji przyjętej przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r.

– w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Ministerstwo Gospodarki od 1997 r. wykonało szereg prac i ekspertyz, stanowiących niezbędny materiał bazowy do programu wycofywania azbestu z gospodarki, szczególnie z budownictwa. Ponadto opracowano m.in.:

- w 2001 r. "Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest" dla lokalnych władz samorządowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się naprawą lub usuwaniem tych wyrobów.

- w 2003 r. „Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest” (uwzględniający Program oraz przepisy zawarte w nowych ustawach i wielu aktach wykonawczych do tych ustaw, które weszły w życie po 2001 r.).

Do koordynowania prac dotyczących opracowania Programu, utworzono w Ministerstwie Gospodarki, zespół roboczy reprezentujący zainteresowane resorty i urzędy centralne:

•	Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Budownictwa,
Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcję Pracy, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- na rzecz programu pracowali również uznani zarówno w kraju, jak i za granicą eksperci w zakresie przemysłu i rozwiązywania problemów związanych z azbestem

W dniu 14 lipca 2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających  azbest stosowanych na terytorium Polski”. Główne cele programu to:

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, żę na terenie kraju w 2008r. znajdowało się ok. 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, że następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

w latach 2009-2010 około 28% odpadów (4 mln ton)

w latach 2013-2022 około 35 % (5,1 lmn ton)

w latach 2023 – 2032 około 37 % odpadów ( 5,4 lnm ton)

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczanych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Ponadto prawo przewiduje:

od 2012r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest, utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest, podjecie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu, zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

5.2.   Zawartość i dane z Programu

Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych:

1) zadania legislacyjne;

2) działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów

szkoleniowych, promocja technologii unicestwiania włókien azbestowych, organizacja

krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji kongresów i udział

w nich;

3) zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczania terenów nieruchomości, budowy składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych;

4) monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej;

5) działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia.

Szacuje się, się na terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt realizacji Programu oszacowano na podstawie następujących założeń:

−pozostało do usunięcia 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, łączny koszt ich

demontażu i transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych odpadów zawierających

azbest szacuje się na kwotę ok. 40 mld zł,

−koszt budowy 56 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych do składowania

odpadów zawierających azbest oszacowano na kwotę ok. 260 mln zł,

−pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki środki finansowe z budżetu państwa,

przeznaczone na wspieranie: opracowania planów usuwania wyrobów zawierających

azbest, działań edukacyjno-informacyjnych oraz monitoringu Programu określa kwota

53,2 mln zł (0,13%),

−środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego przewidywane na opracowywanie i aktualizację planów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz działania edukacyjno-informacyjne szacuje się na kwotę ok. 40 mln zł (0,10%).

Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest to:

1) pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego,

2) środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, których beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą,

3) kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu).

Aby zwiększyć tempo usuwania wyrobów zawierających azbest, szczególnie z terenów wiejskich, Program wprowadza nowy instrument umożliwiający usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na kontakt z włóknami azbestu, a prace te będą wykonywać incydentalnie. W ramach prac przygotowawczych do uruchomienia tego instrumentu przygotowano wykaz niezbędnych

zadań legislacyjnych oraz zaplanowano finansowanie odpowiednich szkoleń lokalnych.

Aby zwiększyć tempo usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzone były działania legislacyjne, organizacyjne i informacyjno-edukacyjne, które mają na celu wspieranie procesu oczyszczania kraju z azbestu.

Należy tutaj wymienić niektóre z nich, a mianowicie:

1) wydanie i znowelizowanie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, wydanie sześciu rozporządzeń bezpośrednio regulujących problematykę azbestową, oraz szeregu innych regulacji dotyczących substancji chemicznych i gospodarki odpadami, które pośrednio dotyczą problematyki azbestowej (załącznik nr 1);

2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej szkodliwości azbestu oraz procedur bezpiecznego

postępowania przy użytkowaniu oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest, poprzez

wydawanie i dystrybuowanie do jednostek samorządu terytorialnego poradników

i informatorów;

3) funkcjonowanie 28 składowisk odpadów przyjmujących do składowania odpady zawierające azbest oraz planowanie rozbudowy ich sieci na terenie kraju (zał. nr 2);

4) analizowanie pojawiających się nowych technologii w zakresie unicestwiania włókien azbestu w odpadach oraz ich wykorzystywania;

5) analizowanie możliwości wprowadzenia odstępstw od obowiązku usuwania niektórych

wyrobów zawierających azbest;

6) powstanie dużej ilości małych przedsiębiorstw remontowo–budowlanych świadczących

usługi w zakresie eliminowania z użytkowania wyrobów azbestowych i przekazywania

wytworzonych odpadów azbestowych na składowisko;

7) przeszkolenie 6000 pracowników administracji rządowej i samorządowej, Policji, Straży

Pożarnej, Służb Celnych oraz inspektorów Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Sanitarnej i lekarzy;

8) nawiązanie kontaktów międzynarodowych, szczególnie w ramach UE, ułatwiających współpracę w obszarze bezpiecznego usuwania azbestu;

9) uruchomienie monitoringu realizacji Programu w formie bazy danych o wyrobach

i odpadach zawierających azbest;

10) utworzenie Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, prowadzącego badania stanu zdrowia byłych pracowników zakładów, w których stosowany był azbest w produkcji, ludności w rejonach zagrożonych oraz pomiary stężeń włókien azbestu na terenie całego kraju (załącznik nr 3);

11) finansowe wspieranie w formie dotacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie

opracowywania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, opracowywania dokumentacji oczyszczania miejsc publicznych z wyrobów azbestowych,

prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych;

12) uruchomienie finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu w ramach krajowych funduszy ochrony środowiska, ze środków unijnych oraz preferencyjnych kredytów przez Bank Ochrony Środowiska.

Najistotniejsze niedociągnięcia w dotychczasowej realizacji zadań to:

1) zbyt mała ilość gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów usuwania azbestu

i wyrobów zawierających azbest;

2) niedostateczna ilość planów sytuacyjnych rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest oraz pełnych rejestrów obiektów budowlanych zawierających azbest i miejsc narażenia na działanie azbestu na terenie województw;

3) niedostateczny stopień inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest oraz niedostateczna ilość przeprowadzonych pierwszych kontroli stanu obiektów i urządzeń budowlanych przez większość osób fizycznych i prawnych, będących właścicielami, zarządcami lub Użytkownikami miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest; niedostateczna ilość dokonanych ocen z pierwszej kontroli powodowała zaniechanie dalszych kontroli okresowych oraz sporządzenia ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

4) niepełne informacje o ilości usuniętych wyrobach zawierających azbest;

5) nieprzestrzeganie przepisów zawartych w aktach prawnych dotyczących postępowania

z wyrobami zawierającymi azbest;

6) niedostateczny przepływ informacji i sprawozdawczości;

7) niewystarczająca współpraca administracji rządowej i samorządowej, co nie sprzyjało

efektywnej realizacji zadań wynikających z Programu;

8) brak systemowego wsparcia finansowego dla podmiotów obowiązanych do podejmowania działań na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu, w szczególności dla osób fizycznych, co stanowi istotne zagrożenie dla usunięcia azbestu do 2032 r.

Program   przewiduje   nowelizację   ustawy   z   dnia   19   czerwca   1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, szczególnie w zakresie:

- udzielania licencji lub innych wymagań kwalifikacyjnych dla firm, wykonujących prace polegające na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia pracowników, posiadania wymaganego wyposażenia technicznego oraz stosowania technologii prac, właściwej dla ochrony pracowników i środowiska przed szkodliwością azbestu,

- wprowadzenia – dla właścicieli obiektów zawierających azbest – odpowiedzialności administracyjnej, za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Trwałość płyt azbestowo-cementowych   określa się na około 30 lat, okres
eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Rysunek   1   przedstawia   nagromadzenie   wyrobów   zawierających   azbest w układzie wojewódzkim: Rys.1

5.3.	Cele Programu

- oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

5.4.	Założenia Programu

- w Polsce około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych,

- usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i przynieść powinna znaczne ożywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych,

- powinien powstać rynek usług kredytowo-bankowych dla obsługi nowych klientów z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamożnych właścicieli obiektów budowlanych,

- powstaną dochody z podatków i opłat z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także składowania ich jako odpadów,

- niezbędna jest ratyfikacja przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) Nr 162 z 1986r. oraz dostosowanie się do wymagań dyrektyw dotyczących azbestu, których stosowanie stanowić będzie obowiązek po wejściu Polski do Unii Europejskiej,

- nadrzędne znaczenie ma ograniczenie wzrastającej ilości zachorowań i zgonów w Polsce (analogicznie,  jak  w Europie), wywoływanych

szkodliwością azbestu. Potrzeba ochrony zdrowia i życia ludności zasadnym czyni skierowanie środków z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu.

5.5.    Składowanie (utylizacja) odpadów azbestowych:

Jedyną metodą unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów z azbestem jest ich składowanie.

- problem unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest składowanych na istniejących i nowych składowiskach, zostanie rozwiązany w ramach wdrożenia Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów,

- istniejące składowiska niespełniające wymagań dyrektywy zostaną zmodernizowane najpóźniej do 1 lipca 2012 r.,

- nowe składowiska odpadów azbestowych spełniać powinny wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilą ich zakładania.

- dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi (w tym azbest) zaliczone zostało do priorytetów w NPPC w obszarze środowiska.

Łączna ilość odpadów (ok.15 500 tys. ton) azbestowych, które będą wymagały składowania w latach 2003-2032:

- 2003-2012   -   5 400 tys. ton

- 2013-2022   -   6 200 tys. ton

- 2023-2032   -   3 900 tys. ton

Zakłada się, że potrzebne będą w sumie 84 składowiska o powierzchniach 1ha, 2ha i 5 ha. Wybór miejsc lokalizacji składowisk należy dokonać w oparciu o wytyczne zawarte w dyrektywie 99/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych   wymagań   dotyczących   lokalizacji, budowy,   eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61,poz.549). Ilość składowisk potrzebnych w danym województwie zależy od przyjętych koncepcji budowy:

- dużego „centralnego” składowiska o powierzchni 10 ha dla potrzeb regionu lub jego znacznej części,

- średnich składowisk o powierzchni ok.5 ha,

- małych składowisk o powierzchni do 2 ha lokalizowanych przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach składowisk z możliwością rozbudowy pozwalającą na składowanie odpadów w następnych latach.

Jako optymalna głębokość składowania przyjęto 8 m warstwowo układanych opakowanych odpadów, które po wypełnieniu składowiska przysypywane są 2 m warstwą gruntu.

Ilość składowisk i ich lokalizacja zależy od decyzji organów samorządu powiatowego i gminnego.

Program Krajowy zakłada, że w latach 2003-2012 potrzebnych będzie 34 składowisk w tym: 15 o powierzchni 1 ha, 16 – 2 ha i 3 - 5 ha.

Aktualnie funkcjonuje już 25 składowisk ( a było ich 8) odpadów azbestowo-cementowych o różnej pojemności składowania.

5.6.    Szacowane koszty realizacji Programu w okresie 30 lat

| Środki | W milionach złotych |
| --- | --- |
| Koszty ogółem | 48.232,00 |
| W tym |  |
| Środki prywatne | 47.198,00 |
| Środki publiczne | 821,15 |
| Środki zagraniczne | 212,85 |
| W ramach środków publicznych |  |
| Udział funduszy samorządowych i ekologicznych | 711,00 |
| Udział budżetu państwa | 65,15 |
| Udział Funduszu Pracy | 45,00 |
| W tym ze środków budżetu państwa |  |
| W latach 2003-2006 | 15,75 |
| Średniorocznie | 2,94 |
| W latach 2006-2032 | 49,40 |
| średniorocznie | 1,90 |

Na terenie województwa mazowieckiego jest jedno składowisko odpadów magazynujące wyroby zawierające azbest (zlokalizowane w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc). Projektowanych jest siedem składowisk o łącznej powierzchni 28 ha. W pierwszym okresie tj. do 2012 powinny powstać trzy składowiska o łącznej powierzchni 10 ha. W latach program Wojewódzki zakłada powstanie kolejnych dwóch składowisk o powierzchni 11 ha  a w ostatnim okresie tj. do 2032 kolejne dwa o łącznej powierzchni 7 ha.  Nie przewiduje się wykonania składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie lub w rejonie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Najpoważniejszym zagrożeniem dla środowiska naturalnego byłaby lokalizacja takiego składowiska w mieście i tylko w przypadku niewłaściwej lokalizacji składowiska i nie zachowania odpowiednich  procedur transportu i składowania odpadów, W zależności od wielkości składowiska mogłyby być to oddziaływania pyłowe, hałasowe, jednak w zagadnie nie lokalizacji składowiska nie dotyczy miasta w związku z czym tego typu oddziaływania związane z eksploatacją składowiska nie będą miały miejsca mieście.

5.7.	Szacowane dochody Programu

- dla budżetu państwa z tytułu usuwania wyrobów azbestowych oraz nowych pokryć, eksploatacji składowisk ( VAT i podatek dochodowy),

- dla budżetu państwa z tytułu powstania firm demontujących i transportujących

- wynikające z przyrostu wartości obiektów i mieszkań, gruntów budowlanych i ornych.

5.8.	Przeznaczenie środków finansowych zarezerwowanych w Programie

- szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie szczegółowych przepisów i procedur dotyczących azbestu,

- utworzenie ośrodka referencyjnego badań i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z azbestem,

- oczyszczania miejsc publicznych,

- budowy składowisk odpadów azbestowych,

- monitorowanie realizacji Programu,

- działalności informacyjno-popularyzacyjnej w mediach na temat bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich usuwania.

5.9.	Zarządzanie Programem

Interdyscyplinarność Programu wymaga koordynacji pracy wszystkich jednostek i instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania przewidziane Programem są realizowane na trzech poziomach:

- centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki w strukturze ministerstwa Główny Koordynator Programu

- wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa,

- lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Minister Gospodarki powołał Głównego Koordynatora, który jest odpowiedzialny za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw we wdrażaniu Programu. Utworzona została również Rada Programowa jako organ inicjatywny, opiniodawczy i doradczy. Rada liczy 60 członków i w jej skład wchodzą przedstawiciele zainteresowanych resortów, urzędów centralnych, instytutów, banku, wszystkich urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dla usprawnienia pracy Rady powołano 8 komisji problemowych:

- komisja prawno – regulaminowa,

- komisja ds. ochrony przed szkodliwym działaniem azbestu na ludzi,

- komisja ds. funduszy europejskich,

- komisja pracowniczo – socjalna,

- komisja ds. szkoleń i przygotowania kadr,

- komisja finansowo-budżetowa,

- komisja ds. gospodarki odpadami,

- komisja ds. monitoringu realizacji Programu

6.	PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Procedury są swego rodzaju przewodnikiem dla osób i instytucji uczestniczących w procesach unieszkodliwiania azbestu. Z uwagi na zakres opracowania program skupia się na procedurach dotyczących demontażu eternitu. Procedury opisujące transport i składowanie potraktowane są schematycznie i w zasadzie są pokazane, że istnieją. Procesy opisane tymi procedurami nie występują w tym opracowaniu.

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur. Są to: Grupa I Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

PROCEDURA 1

Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli oraz zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Sporządzenie „Oceny stanu i

możliwości bezpiecznego

użytkowania wyrobów

zawierających azbest.

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Opracowanie corocznego planu

kontroli jakości powietrza dla

pomieszczeń zawierających

azbest.

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie instrukcji

bezpiecznego postępowania i

użytkowania pomieszczenia z

wyrobami zawierającymi azbest.

Oznakowanie pomieszczeń,

gdzie znajdują się urządzenia

lub instalacje z wyrobami

zawierającymi azbest.

Zaznaczenie na planach

sytuacyjnych terenu miejsc z

wyrobami zawierającymi azbest.

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy, więc bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu – gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest – ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zwanej dalej Oceną. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne Oceny w terminach wynikających z warunków poprzedniej Oceny – tzn.:

- Po 5-u latach, – jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- Po 1-m roku, – jeżeli przy poprzedniej    Ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz Oceny właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej Oceny.

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest, – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu

- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub, jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także, gdy te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

PROCEDURA 2  Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców / użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie, przez co najmniej 5 lat.

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Szczegółowy opis

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest – powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów – o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu. Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- Sporządzaniu Oceny

- Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania

wyrobów    zawierających    azbest    z    wykonawcą    tych    prac    – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia orazn terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia – na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z     określonymi warunkami Wniosek powinien sporządzony

z uwzględnieniem przepisów wynikających art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz Art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac – wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku , budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres, co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Procedura 3

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego wojewodę lub starostę.

Dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opracowanie i przedłożenie właściwemu wojewodzie Lu staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1 Mg/rok) – informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.

Przejęcie zlecenia – zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów azbestowych wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem.

Opracowanie planu prac

Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów

Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest

Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu

Skompletowanie wyposażenia technicznego

Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp

Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza

Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac w tym strefy przyszłych prac

Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)

Przeszkolenie pracowników

Skompletowanie środków ochrony pracowników

Zgłoszenie rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy

Opis Procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych  do	usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  lub  ich zabezpieczenia.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania  do  zabezpieczenia  lub  usuwania  wyrobów  zawierających azbest.

Opis szczegółowy

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest – w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. Art. 3 ust. 1- „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach, z późniejszymi zmianami. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, wojewodę lub starostę.

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a starosta dla pozostałych przedsięwzięć.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanej decyzji zatwierdzającej, powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego i właściwości odpadów.

- określenia ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku.

- informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

- określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Wytwórca odpadów (wytwarzający  rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów opracowuje i składa właściwemu wojewodzie lub staroście – informację, w 4-ch egzemplarzach, o  wytwarzanych  odpadach  oraz  sposobach  gospodarowania.  Informacja powinna zawierać:

•	wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,

a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

- informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka wymaga zezwolenia.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, jak wyżej, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać:

- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

- aktualną Ocenę

- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie rodzajów i metod pracy,

- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza.

Następnie  powinien  zostać  opracowany  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia, zwany planem „bioz”, obejmujący m.in.

•

informacje    dotyczącą    przewidywanych    zagrożeń,    występujących

podczas realizacji robót budowlanych, określającą skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia

•

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

a/ określenia  zasad    postępowania        w   przypadku    wystąpienia zagrożenia,

b/ konieczność stosowania przez   pracowników   środków   ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,

c/  zasady    bezpośredniego    nadzoru    nad    pracami    szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca prac ma obowiązek przeszkolenia wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace – w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami a także bezpieczeństwa i  higieny  takich  prac.  Szkolenie  powinno  być  przeprowadzone  zgodnie z    przepisami    odpowiedniego    rozporządzenia    Ministra    Pracy,    przez upoważnioną do takiej działalności instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem. Skompletowanie środków ochrony pracowników   tj.   odpowiednich   ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy. Pracodawca  będący  wytwórcą  odpadów  niebezpiecznych,  zawierających azbest zobowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu. Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót na skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku – w zależności od określenia stanu środowiska, dokonanego przed przystąpieniem do wykonywania prac. Jeżeli usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych – niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

•      urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

- pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest – a także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.

Dla prawidłowości obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów przygotowuje właściwe dokumenty którymi są:

karta ewidencji odpadów

karta przekazania odpadu.

PROCEDURA 4

Dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów

zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych,

wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu

Opis Procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – będących, w zrozumieniu ustawy o odpadach – wytwórcami odpadów niebezpiecznych,

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.

Opis szczegółowy

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może nastąpić w wyniku prowadzenia prac. Ogrodzenie terenu powinno nastąpić z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”. Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania techniczne:

•	Nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- Demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- Odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

- Składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu tymczasowego magazynowania odpadów,

- Codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest, w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub, jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Należą do nich:

- Komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między pomieszczeniem stanowiącym strefę prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnątrz obiektu.

- Zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

•	Inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia, środki zabezpieczające. Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3 a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla azbestu stosuje się:

- Kartę ewidencji odpadu,

- Kartę przekazania odpadów.

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac – oświadczenia stwierdzającego   rzetelność   wykonania   prac   i   oczyszczenia   z   azbestu.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza – przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie transportu od niebezpiecznych zawierających azbest

Odbiór odpadów zwierających                                                 karta przekazania odpadu

azbest od poprzedniego posiadacza

sprawdzenie prawidłowości

i szczelności opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią

Przygotowanie dokumentów

dowód rejestracyjny pojazdu                                                 Dokument przewozowy z opisem

przewożonych towarów

Świadectwo dopuszczenia pojazdu

do przewozu drogowego                                                            karta przekazania odpadu

towarów niebezpiecznych

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia

kierowców pojazdów przewożących

towary niebezpieczne

Załadunek odpadów                                                            Zabezpieczenie ładunku

w pakietach foliowych                                                        przed przesuwaniem

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR

Transport odpadów na składowisko                            Przekazanie odpadów na składowisko

przeznaczone do składowania                                      odpadów – Karta przekazania odpadów

odpadów zawierających azbest

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów – po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

Transportem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest może zajmować się wytwórca odpadów lub inny uprawniony to tego podmiot prawny, W każdym przypadku wymagane jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu dalszego transportu, odbywa się z zastosowaniem Karty przekazania odpadów – sporządzonej przez wytwórcę odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według przepisów ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu

- liczbę sztuk przesyłki

- całkowitą ilość przewożonych odpadów

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska)

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być uzywane samochody ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca przewożący azbest obowiązany jest posiadać poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności. Każy pojazd przewożący odpady powinien być oznakowany dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi. Tablice powinny być prostokątne, o wymiarach 30 *40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczona czarnym nie odblaskowym paskiem o szerokości nie przekraczającej 15 mm. Przed każdym załadunkiem skrzynia pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie skrzyni folią. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się przy pomocy podnośnika lub dźwigu.

Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko

Potwierdzenia odbioru                                                    Pobranie opłaty za korzystanie ze

na karcie przekazania odpadu                                         środowiska – odprowadzenie opłaty

na rachunek właściwego urzędu  								marszałkowskiego

Składowanie odpadów zgodnie                                      Przeszkolenie pracowników w zakresie

z przepisami dotyczącymi odpadów                               bezpiecznych metod postępowania z

niebezpiecznych zawierających azbest                          odpadami zawierającymi azbest

oraz zatwierdzoną instrukcją

eksploatacji składowiska

Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy:

przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest

potwierdzenie w Karcie przekazania odpadu przyjęcia partii odpadów na składowisko

sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko

składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzenia instrukcją eksploatacji składowiska

zapewnić składowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań

wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów w tym na składowiskach podziemnych.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję składowiska zatwierdza w drodze decyzji Wojewoda. Zarządzający składowiskiem powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczając przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenia do rozszczelnienia opakowań odpadów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5 cm. Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części. Zgodę na zamkniecie składowiska odpadów wydaje w drodze decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ścisłe przestrzeganie wspomnianych procedur ma na celu zapewnienie bezpiecznego na środowiska i zdrowia ludzkiego usunięcia wyrobów azbestowych. W praktyce jednak realizacja procedur odbywa się nie w pełni. O ile nie można mieć zastrzeżeń do przedsiębiorców zajmujących się zbiórką i transportem odpadów zawierających azbest to wątpliwości budzi sposób postępowania właścicieli wyrobów azbestowych. Można stwierdzić, że nie prawidłowe postępowanie podmiotów będących właścicielami wyrobów zawierających azbest związane jest z kwestią finansową oraz niewystarczającą świadomością ekologiczną. Następstwem takiego stanu rzeczy jest pozbywanie się wyrobów azbestowych w sposób całkowicie niezorganizowany w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu – np. w lasach.

Największym zagrożeniem w przypadku demontażu wyrobów azbestowych mają włókna azbestowe zwłaszcza dla powietrza atmosferycznego. Stężenie azbestu w powietrzu w rejonie wolnym od źródeł emisji nie przekracza 100 włókien / m3 (dane literaturowe). W miastach europejskich przeciętne wartości stężeń wahają się w granicach 100 – 1000 włókien / m3, przy czym w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu samochodowego poziom stężeń ulega podwyższeniu do 900 – 3000 włókien / m3. Wzrost stężenia azbestu występuje w rejonach zanieczyszczonych gruntów zawierających ok. 5% azbestu w efekcie reemisji azbestu do otoczenia. Pomiary stężenia włókien azbestu w Województwie Mazowieckim wykazały że średnie stężenia włókien azbestu w m w powietrzu wynosi w Województwie Mazowieckim 666,8 (95% PU: 600,5 – 740,4). analiza  uwzględniająca  typ zabudowy wykazała, że zróżnicowanie stężeń w zależności od typu zabudowy nie było istotne statystycznie. Niemalże identyczne wartości stężeń odnotowano na terenach przemysłowych 642,5 (95% PU: 477,0-865,2) i na osiedlach mieszkaniowych 642 (95%PU: 567,4 – 726,3). Wyższe stężenia odnotowano natomiast luźnej zabudowie – 857,3 (95% PU: 865,4 – 1072,1). Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego włóknami azbestu w okresie letnim i jesiennym różniło się w sposób istotny statystycznie (p<0,01). Średnie stężenie włókien azbestu z pomiarów w okresie letnim było wyższe niż w okresie jesiennym (750,9 vs. 536,6).

W strefie pracy z wyrobami zawierającymi azbest – transport, demontaż, załadunek stężenie włókien azbestowych dochodzi nawet do 100 tys. włókien/m3.. Jednak są to wartości chwilowe uzyskane w czasie ośmiogodzinnego badania, w budynkach mieszkalnych stężenia azbestu w powietrzu są zmienne w zależności od udziału elementów budowlanych zawierających azbest i ich stanu. Notowane są wartości w granicach 39—1800 włókien/ m3. W pomieszczeniu zawierającym lekko uszkodzone wyroby azbestowe stężenie azbestu w powietrzu wynosi na ogół 1000 włókien/m3.

Dane przedmiotowe można odnieść również do miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Do miejsc o prawdopodobnym ryzyku występowania podwyższonego stężenia azbestu będą należały budownictwo wielkopłytowe, budynki gospodarcze o dużych powierzchniach dachowych pokrytych płytami azbestowo - cementowymi w znacznym stopniu uszkodzonymi i zdegradowanymi. Aby zminimalizować pylenie włókien azbestowych podczas prac demontażowych należy nawilżać wyroby wodą przed ich usuwaniem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. Ponadto należy przeprowadzić badania kontrolne pyłów azbestu w środowisku przed przystąpieniem do prac (tło zanieczyszczeń), w trakcie i po wykonaniu prac. Uzyskane wyniki pomiarów pozwolą na kontrolę prawidłowości prowadzenia prac i efektywności środków zabezpieczających przed emisją azbestu do środowiska. Właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości robót i oczyszczania z azbestu budynku oraz terenu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno – wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. w przypadku kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit, lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza – przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Badanie zawartości pyłów azbestowych w powietrzu będą przeprowadzane przez uprawnione podmioty na terenach nieruchomości na których będą prowadzone prace demontażowe wyrobów azbestowych w celu udokumentowania prawidłowego wykonania przedmiotach prac. Natomiast wszystkie zdemontowane odpady powinny być szczelnie zamknięte w folii z polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie. Zapakowane szczelnie wyroby zawierające azbest będą bezpośrednio ładowane na odpowiednio przystosowane samochody i transportowane na składowiska odpadów. W przypadku realizowania prac demontażowych, transportu i unieszkodliwiania przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu przez gminę czasowe gromadzenie odpadów będzie odbywało się w nieruchomościach w których będą demontowane. Następnie będą ładowane na samochody spełniające przepisy ADR i transportowane do miejsc unieszkodliwienia. Nie przewiduje się składowania czasowego odpadów na terenie miasta.

Przyjęcie na terenie miasta określonego sposobu unieszkodliwiania odpadów będzie ściśle związane z system ich zbierania i transportu a służyć temu będą ściśle określone procedury postępowania..

7.	AZBEST A ZDROWIE. LIKWIDOWANIE SKUTKÓW I PROFILAKTYKA.

7.1.Oddziaływanie azbestu na zdrowie.

W niektórych krajach negatywny wpływ włókien azbestowych na zdrowie ludzi znany był już dawno. W Polsce na skutek różnych sytuacji, zarówno gospodarczych jak i politycznych temat ten był długo tematem nieporuszanym. Sytuacja taka miała też miejsce w wielu innych krajach takich jak Niemcy, Belgia czy Holandia. Brak troski o zdrowie ludzi powoduje, że obecnie, gdzie w większości krajów świata stosowanie azbestu jest już całkowicie zabronione w m.in. Rosji i Chinach nadal trwa eksploatacja złóż azbestu oraz kwitnie przemysł azbestowy. W toku badań lekarskich oraz wieloletnich obserwacji stwierdzono kancerogenność azbestu oraz wzmożone występowanie kilku chorób na skutek kontaktu z azbestem. Stwierdzono również występowanie jednej odmiany nowotworu złośliwego – międzybłoniaka opłucnej, który wywoływany jest tylko przez mikrowłókna azbestowe, które dostawszy się do układu oddechowego człowieka lokują się w nim na zawsze, przyczyniając się (przy skłonności organizmu) do powstania tego niezwykle groźnego nowotworu.

Generalnie rzecz biorąc, azbest posiada tę wyjątkową cechę wśród swoich własności fizycznych, jaką jest jego budowa z wielu drobnych włókien. Włókien, które mają możliwość wniknięcia do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy i już nigdy nie mogą być z niego wydalone. Włókna azbestowe, które dostałyby się do organizmu poprzez układ pokarmowy, na skutek jego budowy oraz środowiska w nim panującego, nie są szkodliwe i są wydalane z organizmu. Na podstawie szczegółowych badań nie stwierdzono szkodliwości włókien azbestowych wchłoniętych tą drogą. Z tego powodu, jak i wobec małej możliwości uwalniania się takich włókien z rur wodociągowych nie zaleca się prowadzenia wymian istniejących wodociągów azbestowych na nowoczesne tworzywowe. Prace prowadzone w czasie takiej wymiany mogą być w dużym stopniu dodatkowym zagrożeniem dla środowiska oraz dla osób bezpośrednio przebywających w strefie prac. Istnieje, bowiem możliwość nawet nieumyślnego uszkodzenia takiego wodociągu, a trzeba zaznaczyć, że rury azbestowo-cementowe były wykonywane z dużym procentowym udziałem miękkiego azbestu – tego najbardziej szkodliwego. Zaleca się, więc unieczynnianie istniejących wodociągów, pozostawienie ich w ziemi, a położenie nowej sieci z materiałów alternatywnych. Oczywiście nie wolno zapomnieć o naniesieniu na wszelkie mapy informacji o istnieniu nieczynnego wodociągu a-c.

W związku z konkretną drogą oddziaływania włókien azbestu na organizm człowieka szczególnej ochronie muszą być poddawane drogi oddechowe i eliminowanie możliwości przypadkowego skażenia powietrza ponad wartości dopuszczalne.

Dotyczy to zarówno maksymalnych stężeń w środowisku naturalnym, jak i w środowisku pracy. Badanie zawartości pyłu całkowitego zgodnie z normą PN-91/Z-04030/05, wynosi – 0,5 mg/m3. Oznaczanie stężenia liczbowego włókien respirabilnych zgodnie z normą PN-88/Z-04202/02, wynosi 0,1 włókna/cm3.

7.2.    Profilaktyka zagrożeń:

Dla maksymalnego zmniejszenia ryzyka narażenia na ekspozycję pyłem azbestowym należy stosować w przypadku prowadzenia prac środki ochrony osobistej w odniesieniu do osób zatrudnionych przy demontażu. Są nimi przede wszystkim maski i odzież ochronna, uniemożliwiające przedostanie się wolnych włókien do organizmu, poprzez filtrowanie powietrza – w przypadku masek, oraz w przypadku stosowania odzieży ochronnej nierozprzestrzeniania skażenia poprzez wnikanie włókien w odzież codziennego użytku znajdująca się pod kombinezonem. Przestrzeganie zasad higieny  osobistej    po    zakończeniu    pracy   oraz   elementarnych    zasad bezpieczeństwa podczas prac daje gwarancje praktycznie wyeliminowania zagrożeń.

Do tego należy dołączyć dobre praktyki wobec otoczenia a narażenie osób postronnych podczas prac z azbestem zostaje zminimalizowane praktycznie do zera. Monitoring powietrza, przeprowadzany zgodnie z przepisami dla dużych realizacji będzie tego najlepszym świadectwem, oraz środkiem zapobiegawczym w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń.

Z azbestem, jak i z większością innych czynników podwyższających ryzyko wystąpienia zagrożeń jest tak, że lepiej stosować nawet skomplikowaną profilaktykę, niż próbować walczyć ze skutkami ekspozycji. W wielu przypadkach, taka walka jest skazana na niepowodzenie. Z uwagi na długi okres latencji (rozwoju) choroby, który w przypadku chorób odazbestowych wynosi od 20 do 40 lat, szczególną profilaktyką należy objąć dzieci i młodzież. Niedopuszczalne są praktyki przebywania dzieci w pomieszczeniach, w których jest zabudowany azbest. To samo dotyczy też pomieszczeń z tzw. „płytkami PCV” na podłodze. W tym drugim przypadku zarówno sama płytka zawiera domieszkę azbestu jak i spoiwo używane do ich montowania. Tego typu obiekty powinny być uzdatnione do bezpiecznego użytkowania w pierwszej kolejności i to najlepiej natychmiast. Kolejnym problemem szczególnie w obiektach o charakterze enklawy podwórkowej (głównie tereny wiejskie) jest samoczynne pylenie dachów eternitowych, których wiek (ponad 30 lat) i stan techniczny (uszkodzenia mechaniczne i korozyjne) to wywołują. W upalny i suchy dzień stężenia pyłu azbestowego przy bezwietrznej pogodzie w takich obiektach wykazują kilkunastokrotne nawet przekroczenia dopuszczalnych norm, z czego rzadko, kto z użytkowników takich obiektów zdaje sobie sprawę. Zagrożenie jest, więc ewidentne. 7.3. Profilaktyka w stosunku do osób zatrudnionych podczas prac usuwania azbestu.

Przepisy nakładają na zatrudnionych oraz zatrudniających określone obowiązki wynikające z konieczności stosowania profilaktyki anty-azbestowej.

Konieczność przeprowadzania szkoleń oraz instruktarzy, stosowania zasad i procedur bezpiecznego postępowania, wreszcie regularne przeprowadzanie badań lekarskich oraz prowadzenie rejestru pracowników i ich czasu pracy w środowisku potencjalnego zagrożenia wraz ze stosowaniem środków ochrony osobistej, dają gwarancje prawidłowo prowadzonej profilaktyki zagrożeń. Udostępnianie pracownikom odpowiedniego dożywiania oraz kierowanie ich na badania lekarskie pod kątem profilaktyki azbestowej dają gwarancję niezapadalności na choroby odazbestowe w przyszłości. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy podlegać musi częstym kontrolom prowadzonym przez upoważnione do tego organy.

7.4.    Profilaktyka w stosunku do otoczenia:

Orogram prezentuje działania pozwalające na zminimalizowanie, w pewnych przypadkach nawet wyeliminowanie negatywnego oddziaływania odpadów zawierających azbest na zdrowie ludzi i na środowisko. Zaniechanie tych działań skutkowałoby dalszym zanieczyszczaniem środowiska azbestem i pogłębianiem się niekorzystnych skutków zdrowotnych oraz środowiskowych, Bez wdrażania rozwiązań zaproponowanych w programie wyroby azbestowe z terenu miasta będą masowo trafiać na dzikie składowiska lub wprost do lasu lub na drogi. Natomiast płyty cementowo azbestowe ulegają zużyciu erozji i wietrzeniu uwalniając do środowiska włókna azbestowe. Pozostawienie ich w dotychczasowym miejscu i sposobie użytkowania przyczyni się do zwiększonego występowania chorób wywołanych wdychaniem włókien azbestu w populacji mieszkańców miasta. Również postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest bez określonych ściśle procedur dla właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji, wykonawców prac demontażowych, prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych spowoduje przedostawanie się tej kancerogennej substancji do środowiska.

Najlepszym działaniem profilaktycznym w stosunku do otoczenia byłoby wyeliminowanie azbestu z naszego otoczenia – oczywiście to rozwiązanie jest trudne i wymagające czasu. Póki, co należy zadbać, więc o ograniczanie ekspozycji oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego postępowania. Wobec osób przebywających (mieszkających) w pobliżu strefy prac należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Informowanie o pracach, unikanie przebywania w pobliżu strefy prac, uszczelnianie obiektów położonych w strefie zagrożeń to podstawowe metody profilaktyki wobec środowiska. Ogólnie panująca niewiedza i brak świadomości ekologicznej wywołują reakcje paniczne w przypadku prowadzenia prac z azbestem w najbliższym otoczeniu, natomiast nie zauważa się zagrożeń wokół siebie. Wskazuje to na konieczność prowadzenia stałej działalności upowszechniającej wiedzę o oddziaływaniu azbestu wobec dotychczasowych sporych zaniedbań w tej dziedzinie. Na terenie prac demontażowych lub składowiska azbestowego, gdzie rygory i procedury postępowania są przestrzegane z reguły nie występują przekroczenia norm, a w przypadku składowisk stężenia kształtują się na poziomie tła.

7.5.    Likwidowanie skutków narażenia:

W czasie funkcjonowania w Polsce przemysłu wyrobów azbestowo – cementowych wiele osób zostało narażonych na kontakt z pyłem azbestowym. Na skutek migracji ludności na każdym terenie mogą się znaleźć osoby, które pracowały w przemyśle a-c lub innym (szklarskim, motoryzacyjnym, włókienniczo - technicznym i.in.) gdzie miały kontakt z azbestem. Osoby te powinny być zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Osób Narażonych na kontakt z azbestem prowadzonym przez Zakład Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Osoby te maja możliwość skorzystania ze szczególnych udogodnień i przywilejów w dziedzinie likwidowania skutków narażenia. Darmowe leki, raz w roku leczenie sanatoryjne to tylko część przywilejów, z których powinni korzystać owi poszkodowani. Wiele osób jeszcze do tej pory o tym nie wie. Istnieje również międzynarodowy Program „Amiantus”, którym mogą być objęci dawni pracownicy przemysłu azbestowego. Ludzie objęci tym programem mają szeroki dostęp do działań leczniczych (bezpłatne lekarstwa) a także pomocy finansowej, oraz prawnej. Na całym świecie istnieją ośrodki prowadzące działania profilaktyczne i lecznicze w stosunku do osób poszkodowanych przez przemysł azbestowy.

Podsumowując: Zachowanie należytej ostrożności, rozwaga i zdrowy rozsądek dają gwarancję nie powiększania grona osób poszkodowanych przez azbest. Z oczywistych, więc względów konieczne jest podczas realizacji Programu współdziałanie wszystkich służb związanych z szeroko pojętą tematyką azbestową. Tymi służbami są: Urząd Miasta, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Nadzór Budowlany, Inspekcja Ochrony Środowiska. Należy zadbać o przepływ informacji i współdziałanie pomiędzy nimi.

8.	OPIS      NAJLEPSZYCH      DOSTĘPNYCH      TECHNIK      ZWIĄZANYCH

Z PRACAMI Z AZBESTEM I DZIAŁANIA ALTERNATYWNE.

8.1.Opis technik:

Demontaż odbywał się będzie z zachowaniem poniższych zasad i warunków technicznych. Odpady w stanie wilgotnym, po zdjęciu z obiektu, będą natychmiast pakowane w opakowania zbiorcze na paletach euro i zabezpieczane folią PE o grubości 0,2 mm. W opakowaniach zbiorczych może się znajdować do 500 kg płyt eternitowych. Mniejsze elementy, np. gąsiory lub płyty uszkodzone, pakowane będą w osobne worki z folii PE. Następnie worki te będą umieszczane na specjalnie przygotowanej palecie, w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się. Przed przystąpieniem do prac, ustalony będzie termin zakończenia po to, aby nie składować zapakowanych odpadów na placu budowy. Transportem własnym lub świadczonym przez wyspecjalizowaną firmę transportowa, posiadającą odpowiedni sprzęt do przewozu materiałów zawierających azbest, odpady będą dostarczane w opakowaniach zbiorczych na składowisko odpadów niebezpiecznych, z którym będą podpisane umowy i uzgodnione warunki dostaw.

Przed rozpoczęciem prac, wykonane zostaną zabezpieczenia obiektu będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także wyznaczenia strefy bezpieczeństwa wokół – w związku z ewentualną emisją pyłu azbestu, która może nastąpić w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu (wyznaczenie stref), powinno być wykonane z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, w przypadku, gdy odległość będzie mniejsza niż 2 m, to przy zastosowaniu osłon. Teren prac, należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, a w przypadku występowania krokidolitu, tablicy: „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych, w wypadku wystąpienia możliwości pylenia (konieczność    użycia    jakichkolwiek    narzędzi)    powinny    być    stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

8.2.    Opis działań alternatywnych:

Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wyroby azbestowe, które nie muszą być natychmiast usuwane mogą być użytkowane wyłącznie pod warunkiem:

•

szczelnego    zabudowania    wyrobów    zawierających    azbest    bez

naruszania ich powierzchni i struktury, lub

•

pokrycie  wyrobów  lub  powierzchni  zawierających  azbest  szczelną

powłoką    z    głęboko    penetrujących    środków   wiążących    azbest,

posiadających odpowiednią aprobatę techniczną.

Należy, zatem rozpatrzyć tylko te dwa warianty, potencjalnie możliwe do astosowania   jako środka eliminującego pył azbestu z powietrza atmosferycznego.

Pierwsza możliwość dotyczy sytuacji, w której wbudowany wyrób azbestowy zostaje obudowany szczelną powłoką, co powoduje wyeliminowanie pylenia. Jest to sposób skuteczny jednakże rozwiązuje kwestię wyrobu z azbestem tylko chwilowo, dlatego że wyrób ten pozostaje trwale związany z obiektem i konieczność jego ostatecznego usunięcia nadal pozostaje. Ta technika jest uzasadniona (technicznie i ekonomicznie) w przypadku płyt azbestowo-cementowych zastosowanych, jako filarki międzyokienne w budownictwie wielorodzinnym w budynkach z ”wielkiej płyty”. Usuwanie tychże filarków znacząco podnosi koszty wykonywania robót termomodernizacyjnych, a jednocześnie zabudowanie w sposób szczelny tychże filarków jest prostym rozwiązaniem technicznym.

Natomiast, jeżeli chciałoby się zastosować technikę zabudowy na dachu, pojawiają się dwa zasadnicze problemy:

•

niesłychanie  trudno  jest  wykonać  taką  zabudowę  bez  naruszania

powierzchni eternitu (konieczność wykonania połączeń i montażu na istniejącym dachu)

•

brak zaakceptowanych przez ITB technik montażu zabudowywania

eternitu.

Wykonanie takiej zabudowy wiąże się z zachowaniem reżimu technologicznego polegającego na takim wykonaniu rusztu wsporczego pod powłokę przykrywającą, aby nie została naruszona powierzchnia płyt eternitowych. Kolejnym wymogiem jest naniesienie faktu istnienia płyt eternitowych pod obudową na dokumentację powykonawczą, jak również należy poinformować użytkowników obiektu o fakcie istnienia takiej obudowy, na wypadek przyszłych prac remontowych (np.: wymiana okien). Pomijając kwestie techniczno prawne, koszt wykonania takiej zabudowy byłby niezwykle wysoki. Nie tylko musiałby być to nowy dach, w dodatku o najmniejszej możliwej wadze pokrycia (tylko blacha), ale również folia wstępnego krycia i system montażu tego pokrycia. Pozostaje również problem nośności dachu, który i tak już jest eksploatowany przez okres, co najmniej kilkunastu lat i jakość tejże więźby dachu może być niewystarczająca. Często spotyka się problem remontu całego dachu po demontażu płyt azbestowo-cementowych.

Wykonywanie zabezpieczania płyt azbestowo – cementowych poprzez obudowanie jest metodą skuteczną jedynie w przypadku, filarków międzyokiennych w budownictwie wielko-płytowym. W pozostałych przypadkach, a szczególnie dachów z płyt eternitowych, stosowanie obudowy jest nieuzasadnione ekonomicznie, technicznie jak i prawnie (nie istnieje technika dopuszczona przez ITB do stosowania w tego typu przypadkach)

Drugą i ostatnią metodą zabezpieczenia płyt eternitowych jest ich szczelne pokrycie farbą, czyli powłoką ciągłą w dodatku penetrującą materiał i wiążącą włókna azbestu, tak, aby nie dochodziło do samoczynnego pylenia. Metodę możemy zastosować tylko wówczas, gdy:

- Jakość pokrycia eternitowego jest wysoka, to znaczy dach uzyskał maksymalnie 35 punktów podczas oceny pilności, i kolejna ocena może być wykonana za 5 lat.

- Nie ma widocznych uszkodzeń i pęknięć, dach nie jest nadmiernie porośnięty mchem i porostami.

Powłokę malarską można nakładać jedynie na gładką jednolitą powierzchnię, tak, aby przyczepność podłoża była jak największa. W przypadkach odosobnionych należy wykonać oczyszczanie powierzchni dachu (oczywiście na mokro i używając szczotek z włosia ryżowego, tak, aby nie powodować pylenia azbestu do powietrza). Większość producentów sugeruje, że do wykonania szczelnej powłoki konieczne jest wykonanie gruntowania podłoża preparatami zalecanymi dla danego typu farby, bądź rozcieńczoną farbą, oraz pokrycie płyt eternitowych dwoma albo nawet trzema warstwami farby. Pokrywanie dachu eternitowego takimi produktami jest metodą technicznie skuteczną, jednakże należy pamiętać, iż taką operację należy powtarzać, co najmniej, co 5 lat, co może znacząco wpłynąć na koszt utrzymania dachu w dobrym stanie technicznym. Ale również pojedyncze pokrycie dachu szczelną powłoką malarską wiąże się z dużymi kosztami. Po przeanalizowaniu obszernej oferty na rynku polskim, możemy stwierdzić, iż koszty farby i podkładu do pokrycia dachu azbestowo-cementowego zawierają się w przedziale 23,50 – 35,00 zł netto/m2. Dodatkowym kosztem wykonania zabezpieczenia pokrycia jest naniesienie powłoki, którego koszt zamyka się w przedziale 10,00 – 18,00 zł/m2 netto. Zatem koszt jednorazowego pokrycia dachu specjalistyczną farbą zaczyna się od 33,50 zł netto. Przy założeniu, że po 5 latach musimy takie malowanie powtórzyć to łączny koszt tych zabiegów przewyższy koszt wykonania nowego dachu w technologii blachy stalowej wraz z montażem.

Z całą pewnością należy podkreślić, iż zabezpieczenie dachu eternitowego szczelną powłoką malarską, pomimo technicznej poprawności jest ekonomicznie nieuzasadnione.

9.	FINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU –

DOSTĘPNE FUNDUSZE I PROGRAMY

Rządowy Program usuwania azbestu przyjęty przez Radę Ministrów na lata 2009-2032 wskazuje źródła finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu. Źródłami finansowania usuwania azbestu są środki z budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki, środki własne właścicieli obiektów budowlanych, środki własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty.

Środki z krajowych funduszy ochrony środowiska mogą wyć wykorzystywane min. na finansowanie działań dotyczących oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które zlecanym przez nie zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest mogą objąc zarówno obiekty użyteczności publicznej jak i nieruchomości właścicieli prywatnych. Środki funduszy ochrony środowiska mogą być pozyskiwane z :

Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowych Funduszy

Gminnych Funduszy

Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na wspieranie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela oprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, przyznaje dotacje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zaleca się sięganie po środki, UE. W okresie programowania 2007 -2013 pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie przyznawana w Polsce w ramach poszczególnych programów pomocowych (Tzw. programów operacyjnych), stanowiących narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.. W zależności od rodzaju programu beneficjentami mogą być min. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko – miejskie i  miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność gospodarczą. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2009-2015 może być wspierane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. PRO Województwa Mazowieckiego inwestycje związane z bezpiecznych usuwaniem azbestu ujmuje w dwóch działaniach. W ramach działania 4.2. Ochrona powierzchni ziemi przewidziane jest wsparcie kompleksowego oczyszczenia terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków administracji publicznej oraz budowa składowisk odpadów niebezpiecznych. Działanie 5.21. Rewitalizacja miasta ukierunkowane na zintegrowane projekty odnowy obszarów wiejskich, w których wymiana wyrobów azbestowych jest elementem projektu.

W niektórych gminach pojawiają się lokalne inicjatywy samorządów, przekazujące środki z funduszy ochrony środowiska na prace związane z usuwaniem azbestu.

Istotną sprawą jest również przeprowadzenie tych działań w najbardziej prawidłowy sposób z zachowaniem najlepszych dostępnych metod i dobrej praktyki. Celowe jest prowadzenie stałego monitoringu wykonywania prac pod kątem zachowania prawidłowości postępowania oraz co najważniejsze doprowadzenie do umieszczenia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest na specjalistycznym składowisku. Uzyskane w trakcie tego procesu dokumenty (karta ewidencji i przekazania odpadu) będzie stanowić jedyny zestaw dokumentów potwierdzających prawidłowość postępowania i dający możliwość wykreślenia wyrobów, których one dotyczą z ewidencji powstałej w wyniku inwentaryzacji.

Dokumentacja ta będzie podstawą do rozliczenia zadania i uzyskania dotacji. Procentowy udział finansowy poszczególnych właścicieli w realizacji zadania jest jedynym prawidłowym sposobem rozliczenia z uwagi na zróżnicowane ilości posiadanych wyrobów.

Z uwagi na konieczność wydatkowania dużych sum na nowe/alternatywne pokrycia dachowe po usunięciu zawierającego azbest należy rozpatrzyć możliwość 100% finansowania usuwania, transportu i składowania dla osób w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. Do tego celu należy skonstruować mechanizm trybu przyznawania takiej pomocy i kwalifikowania osób będących w takiej sytuacji.

10.        INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Rozdział omawia inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przeprowadzoną w miesiącu kwietniu 2008r. Inwentaryzacja miała na celu zobrazowanie skali problemu występowania wyrobów azbestowych na terenie miasta.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zlecił wykonanie Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Inwentaryzacja jako spis z natury została zrealizowana na podstawie wymogów nałożonych przez ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykazała, iż na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego jest wbudowanych 22 187 m2 (dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych bez budownictwa wielkopłytowego), Daje to masę ok. 244 ton. (1mkw = 11 kg) Największe ilości pokryć dachowych odnotowano w zabudowie jednorodzinnej w ulicach Okunin, Modlinie Starym i Nowodworzance. Są to głownie pokrycia dachowe budynków gospodarczych (7350 m2) i mieszkalnych 9396 m2, inne budynki pokryte wyrobami zawierającymi azbest stanowią ok. 5341 m2.

Zasoby azbestowe w postaci rur wodociągowych (azbestowo - cementowych) znajdujące się we władaniu ZWiK nie mogą być przedmiotem PROGRAMU w aspekcie usuwania wyrobów zawierających azbest. Powodem takiego stanu rzeczy jest zalecenie o nie wyciąganiu wyrobów w postaci rur wodociągowych z ziemi. Modernizacja takich nitek wodociągu polega na unieczynnieniu, pozostawieniu na mapach z zaznaczeniem o nieczynności, wodociągu „azbestowego” i położeniu nowej nitki innym śladem.

W myśl przepisów ochrony środowiska, wykorzystujący (przedsiębiorcy) substancje szczególnie zagrożenie dla środowiska w tym azbestu powinni okresowo przedkładać bezpośrednio wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania.

11. STOPIEŃ PILNOŚCI PRAC W ŚWIETLE OCEN STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW Z WBUDOWANYM AZBESTEM

Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych będzie się opierać na realizacji przestawionych w przedmiotowym dokumencie celów i zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych. Realizacja zadań pozainwestycyjnych posłuży do rzetelnego i kompletnego rozpoznania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta. Realizacja tych zadań przyczyni się do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznego użytkowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadań inwestycyjnych w pierwszym etapie spowoduje znaczny wzrost ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest wynikający z demontażu tych wyrobów.

Najważniejszym kryterium określającym dalsze możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest jest jakość techniczna tychże wyrobów. Polskie prawo określa w sposób jednoznaczny sposób oceny tej jakości. Obowiązek wykonywania oceny stanu wyrobów zawierających azbest wynika z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Ocenę zobowiązany jest wykonywać właściciel, bądź osoba zarządzająca obiektem z wbudowanym azbestem w terminach wynikających z poprzednich ocen, kiedy pierwsza ocena powinna być wykonana do 31 marca 2002 roku (zgodnie z poprzednim rozporządzeniem) i w tym to terminie złożona do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Istnieją trzy stopnie pilności prac związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobów zawierających azbest.

•

III stopień pilności – wynik ocena stanu do 35 punktów. Obowiązuje

ocena pilności za następne 5 lat. Badany wyrób zawierający azbest jest w doskonałym stanie technicznym nie posiada widocznych uszkodzeń, powierzchnia jest gładka i jednorodna (najczęściej wyrób zabezpieczony jest powłoką malarską podnoszącą punktację), nie jest porośnięty mchami i porostami.

•

II stopień pilności – wynik oceny stanu 35 – 65 punktów. Obowiązuje

kolejna ocena stanu za 1 rok. Badany wyrób jest w dobrym stanie technicznym, nie są widoczne uszkodzenia i pęknięcia. Dopuszczalne są przebarwienia i niewielka ilość porostów porastających na powierzchni wyrobu

•

I stopień pilności – wynik oceny stanu powyżej 65 punktów. Obowiązuje

natychmiastowe   usunięcie   wyrobu   z  obiektu.   Badany  wyrób   jest w stanie złym, widoczne są pęknięcia, odłamane kawałki, bardzo duże przebarwienia, łuszczenie się powierzchni, powierzchnia porośnięta mchami i porostami w znacznym stopniu.

Pomimo ustawowego obowiązku wykonywania ocen stanu wyrobów zawierających azbest, właściciele obiektów nie dopełniają tego obowiązku prawie wcale.

Podczas dokonywania inwentaryzacji ocena stanu obiektów została wykonana. Jednakże ten fakt nie zwalnia właścicieli od obowiązku aktualizowania tych informacji zgodnie z wynikiem przeprowadzonej oceny. Większość obiektów na terenie miasta jest w nienajgorszym stanie technicznym jednak sytuacja z dnia na dzień się tylko pogarsza i kolejne obiekty będą uzyskiwać status natychmiastowej wymiany. Szacowana ilość obiektów w dobrym stanie (II stopień pilności) to około 43%. Obiektów zakwalifikowanych do III stopnia pilności jest około 4,7%. Z szacunkowych danych wynika, że około 51% wyrobów zawierających azbest jest w złym stanie technicznym (konieczna natychmiastowa wymiana).

12. SZCZEGÓŁY PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO NA LATA 2010 – 2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2032.

12.1. Rozmiary zadania i ramowy plan realizacji

W okresie realizacji PROGRAMU w latach 2010-2013 (czyli w pierwszej fazie) z uwagi na stosunkowo niewielką ilość stwierdzonych zasobów azbestowych pozostających jeszcze w użyciu należy możliwie sprawnie i szybko rozpocząć rozwiązywanie problemu.

Aby móc dokonać konstrukcji szczegółowego harmonogramu rzeczowo -finansowego najpierw na lata 2010 – 2013 a później zając się tym co pozostanie w latach następnych, konieczne jest pozyskanie od właścicieli obiektów ze stwierdzonym azbestem deklaracji uczestniczenia w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Dalsze działania będą zależały od funduszy gminy i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

W momencie pozyskania zewnętrznych funduszy lub skierowania większych środków z funduszy gminnych będzie przeprowadzany proces A. Jeżeli sytuacja i dostępność środków nie zmieni się znacząco w porównaniu z dniem dzisiejszym realizowany powinien być proces B.

Proces A przede wszystkim należy przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję informacyjną połączoną ze zbieraniem deklaracji chętnych do usuwania azbestu w pierwszej kolejności.

Po analizie deklaracji gotowości zostaną zatwierdzone ilości wyrobów zawierających azbest przewidziane do usunięcia w określonych latach. Tabela nr 2 obrazuje plan na lata 2010 – 2013, który przewiduje rokroczne usuwanie wyrobów zawierających azbest na poziomie 10 % rocznie w roku bieżącym, w latach 2011 – 2012 po 25%, w roku 2013 – 20% zaś w latach 2014 – 2015 po 10%. Są to ilości absolutnie realne do usunięcia pod warunkiem dobrego przygotowania dokumentacji i prac. Szczegółowy opis w dalszej części opracowania.

Tabela 2: Planowane i deklarowane ilości wyrobów azbestowych do usunięcia

| Rok | Ilość m2 do usunięcia |  |  | Ilość w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z deklaracji | Planowane | Suma |  |
| 2010 |  | 2218,70 |  | 10% |
| 2011 |  | 5546,70 |  | 25% |
| 2012 |  | 5546,70 |  | 25% |
| 2013 |  | 4437,40 |  | 20% |
| 2014 |  | 2218,70 |  | 10% |
| 2015 |  | 2218,70 |  | 10% |
| Suma | 22.187 | 22187 | 22.187 | 100% |

Pamiętać należy, iż w pierwszej kolejności muszą być wymienione obiekty w I stopniu pilności (ok. 51,9 % całych zasobów) plus obiekty, których kwalifikacja się zmieni z postępem czasu. Zaplanowano określenie ilości w taki sposób by odpowiedzieć na zapotrzebowanie na usuwanie w kolejnych latach działania Programu.

W miarę realizacji zadań przewidzianych na 2010 r. będzie rósł poziom wiedzy mieszkańców i chęć do uczestnictwa w programie (oglądane realizacje, pozytywne reakcje osób biorących udział w PROGRAMIE, informacje w lokalnych mediach na temat PROGRAMU.)

Po ustaleniu harmonogramu można określić ilość środków finansowych koniecznych do zabezpieczenia na poszczególne lata celem skierowania ich do poszczególnych osób, które zgłoszą zamiar realizacji inwestycji

Proces B. Uwzględniając potrzeby wynikające ze stopnia pilności i porównując je z możliwościami finansowymi właścicieli obiektów należy przesunąć w czasie uruchomienie na masową skalę uwianie wyrobów azbestowych. Kontynuacja procesu likwidacji zagrożenia azbestowego w dotychczas notowanym tempie przez okres od 3 do 5 lat od dnia dzisiejszego. Następnie należy spodziewać się przyspieszenia tego procesu z uwagi na starzenie się wyrobów i koniec możliwości dalszego ich wykorzystywania. Na przyśpieszenie to wpłynie również zmiana struktury własności obiektów (przejmowanie obiektów, ich remontowanie lub wyburzanie), bogacenie się społeczeństwa i wzrost świadomości ekologicznej wynikającej w prowadzonej kampanii informacyjnej.

12.2. Koszty usuwania azbestu i ich ewentualny podział. Aby zintensyfikować akcję usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki należy włączyć do finansowania środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jak również środki ze źródeł zewnętrznych. Cały rozmiar zadania usunięcia  azbestu (koszt łączny  demontażu, spakowania, transportu i zeskładowania) biorąc pod uwagę ilości wynikające ze sporządzonej inwentaryzacji powinien zamknąć się w kwocie około 665610 zł (ok. 22187 × 30 zł/m kw) licząc w średnich cenach na dzień 30 lutego 2010r. (wartość nie rewaloryzowana w perspektywie do roku 2032). Zaleca się konstruując mechanizm refinansowania poniesionych wydatków rozważne wprowadzenie elementu możliwie najniższego udziału własnego. Ma to znaczenie zachęcające „do wymian” (zmniejszenie całkowitego kosztu operacji) z uwagi na konieczność poniesienia sporych wydatków związanych z zakupem z zamontowaniem nowego pokrycia. Naturalnie należy ustalić pułap wartości rynkowej wykonywanych prac, do którego przeprowadzana byłaby refundacja. Refundacja w wysokości proponowanej do określonej w % dokonywana może być tylko na podstawie zapłaconej faktury VAT wystawionej przez firmę zajmującą się wytwarzaniem odpadów azbestowych mająca zatwierdzony program gospodarki odpadami na terenie powiatu nowodworskiego. Warunkiem uzyskania refundacji jest naturalnie również uzyskanie od takiej firmy poświadczonych dokumentów takich jak karta ewidencji odpadów i karta przekazania odpadów. Refundacja może być wypłacona po zweryfikowaniu zgodności ilości usuniętego wyrobu azbestowego z zapisami w bazie prowadzonej przez urząd miejski po umieszczeniu w bazie zapisów mówiących o zakończeniu używania wyrobów zawierających azbest na danej posesji. Ważną rzeczą jest również to, że wśród posiadanych wyrobów zawierających azbest są zasoby zarówno zmagazynowane jak i zamontowane. Wartość usług dla wyrobów zamontowanych i zmagazynowanych powinna być określona osobno. Pułapy cenowe dla potrzeb ustalenia maksymalnego poziomu refundacji należy ustalić precyzyjna przed każdym rocznym etapem usuwania. Sama procedura przyznawania refundacji powinna być maksymalnie uproszczona. Pula środków przeznaczonych na refundację w danym roku powinna być określona precyzyjnie przed rozpoczęciem cyklu refundowania

.

12.3. Realizacja programu – Plany roczne.

Plany roczne są newralgiczną częścią PROGRAMU. Określają harmonogramy prac w poszczególnych latach i dają wytyczne, co do pilności i charakteru koniecznych do wykonania zadań dla zarządzającego programem.

Plan roczny składa się z bazy danych uczestników  programu, którzy zadeklarowali chęć usuwania wyrobów zawierających azbest w określonym roku. Powinien on uwzględniać również kolejność działań i ich pilność w kontekście całego PROGRAMU. Dla potrzeb poszczególnych harmonogramów należy zbudować rokrocznie bazę uczestników.

Opis Bazy

Baza zawierać musi dane adresowe i kontaktowe właścicieli obiektów z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, lub posiadającymi wyroby azbestowe na terenie swoich posesji. Ilości i stan tych wyrobów zostają sprawdzone i potwierdzone. Wszak może zdarzyć się sytuacja, w której pojawią się rozbieżności. Należy wtedy traktować każdy przypadek indywidualnie i rozwiązywać problem na korzyść uczestnika programu (oczywiście pod warunkiem, że nie zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek matactwa) – chodzi o wyeliminowanie np. dowożenia wyrobów zalegających w choćby sąsiednich gminach.

W bazie określone są również dane o ilości, rodzaju i miejscu występowania wyrobu azbestowego. Jest to konieczne ze względu na określenie wysokości potrzebnych środków finansowych, jakie należy zarezerwować. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykazała, iż na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego jest wbudowanych 22187 m2 (dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych bez budownictwa wielkopłytowego), Daje to masę ok. 244 057 ton. Największe ilości pokryć dachowych odnotowano w zabudowie jednorodzinnej w ulicach Okunin, Modlinie Starym i Nowodworzance. Są to głownie pokrycia dachowe budynków gospodarczych (7250 m2) i mieszkalnych 9396 m2, inne budynki pokryte wyrobami zawierającymi azbest stanowią ok. 5341 m2. Większość obiektów na terenie miasta jest w nienajgorszym stanie technicznym jednak sytuacja z dnia na dzień się tylko pogarsza i kolejne obiekty będą uzyskiwać status natychmiastowej wymiany. Szacowana ilość obiektów w dobrym stanie (II stopień pilności) to około 43%. Obiektów zakwalifikowanych do III stopnia pilności jest około 4,7%. Z szacunkowych danych wynika, że około 51% wyrobów zawierających azbest jest w złym stanie technicznym (konieczna natychmiastowa wymiana). Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności powinny być demontowane materiały azbestowe w I stopniu pilności, czyli najbardziej uszkodzone nie nadające się do użytku. Najwięcej takich wyrobów znajduje się na zabudowaniach w dzielnicy Nowy Modlin i Okunin.

| suma | I stopień pilności w m2 | II stopień pilności w m2 | II stopień pilności w m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22187 | 11524 | 9610 | 1053 |
|  | % sumy | % sumy | %sumy |
| 100% | 51,940 | 43,31 | 4,74 |
|  | gospodarcze | mieszkalne | inne |
| 100 | 7250 | 9396 | 5441 |

12.4. Zarządzanie PROGRAMEM:

Nadzór nad realizacją PROGRAMU siłą rzeczy dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie mógł ograniczyć się do kontroli dokumentów koniecznej do skierowania do wypłaty środków refundacji. Nadzór ten pełnić musi Urząd Miejski. Do zadań nadzorującego należeć będzie konstruowanie planów rocznych i czuwanie nad ich zamykaniem po sezonie budowlanym. Oczekuje się współpracy z:

Państwowym Inspektorem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Sanitarny Prowadzona na bieżąco działalność kontrolna tych organów zapewni o prawidłowości wykonywania prac, co jest elementem niesłychanie istotnym i jednym z warunków wypłacenia refundacji. Środki mogą zasilać jedynie przedsięwzięcia wykonywane w pełni w zgodzie z prawem i regułami dobrych praktyk. Do monitoringu realizacji Programu będą wykorzystane istniejące dotychczas systemy gromadzenia danych, w tym centralnej bazy danych o odpadach prowadzonej przez Ministra Środowiska i połączonej z nią bazy wojewódzkiej prowadzonej przez Marszałka. Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest przedkładane przez zarządców nieruchomości i właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi składanych raz do roku. Realizacja Programu wymagać będzie  koordynacji wszystkich jednostek i instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na  trzech poziomach: centralnym – Rada Ministrów, wojewódzkim – wojewoda, Samorząd Województwa, lokalnym – samorząd powiatowy, gminny.

Wskaźniki monitorowania Programu suwania wyrobów zawierających azbest

Raport z realizacji programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w tabel poniżej wskaźników monitorowania. W oparciu o analizę wskaźników grypy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji Programu.

| lp. | wskaźnik | jednostka |
| --- | --- | --- |
| A | Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko |  |
| 1 | ilość usuniętych płyt azbestowo - cementowych | MG/rok |
| 2 | ilość usuniętych rur azbestowo - cementowych | Mg/rok |
| 3 | ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest |  |
| 4 | Stopień usunięcia płyt i rur azbestowo – cementowych 9procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanych przed realizacją Programu) | % |
| 5 | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku | % |
| 6 | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km 2 powierzchni | Mg/km2/rok |
| 7 | Nakłady poniesione na usuniecie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 8 | Ilość i powierzchnia dzikich wysypisk odpadów zaw. azbest na terenie miasta | sz.ha |
| B | Wskaźniki świadomości społecznej |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji programu | % |
| 2 | Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących zadań wynikających z programu | sz |
| 3 | ilość skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych | szt/opi |

13. PROGRAM   USUWANIA   WYROBÓW   ZAWIERAJĄCYCH   AZBEST   NA LATA 2014 – 2032

Do roku 2013 zaplanowano usunięcie 21 tys.m2 wyrobów azbestowych, co stanowi 100% całych zasobów znajdujących się na terenie miasta. Zakładając, że w trakcie trwania Programu na lata 2010 - 2013 ilość zaplanowana nie zostanie zrealizowana to w kolejnej aktualizacji PROGRAMU przewidzianej wg. przepisów nie rzadziej jak raz na cztery lata należy uwzględnić Ilość wyrobów azbestowych pozostających do usunięcia. (wszystko to co pozostanie w bazie azbestowej)

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę, że w niniejszym opracowaniu wzięliśmy pod uwagę jedynie te zasoby azbestowe, które objęte są obowiązkową inwentaryzacją, do której zobowiązany jest Urząd Miasta. Dane pochodzące od osób prawnych dotyczące zasobów azbestowych zgodnie z przepisami kierowane były bezpośrednio do wojewody a obecnie do marszałka i ich wielkość nie jest znana, jak również nie mogą podlegać one refundowaniu ze środków gminnych.

Jedynie należy po zasięgnięciu wiedzy o owych zasobach doprowadzić do ich usunięcia w perspektywie czasowej wynikającej z zapisów Programu Rządowego a więc do roku 2032. Z uwagi na to, że sytuacja na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki wskazuje na dużo szybsze rozwiązanie sprawy usuwania azbestu i możliwość szybkiego uzyskania przez miasto statusu „wolnego od azbestu” należy czynności mobilizujące pozostałych właścicieli (osoby prawne) wyrobów zawierających azbest zintensyfikować i usprawnić.

Harmonogram realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

|  | zadania | termin realizacji | koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania pozainwestycyjne |  |  |  |
| 1 | Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest | 2010-2032 | bez kosztów |
| 2 | Bieżący monitoring realizacji gminnego programu i okresowe raportowanie w tym finansowe jego realizacji Radzie Miejskiej | 2008-2032 | bez kosztów |
| 3 | Okresowa weryfikacja i aktualizacja gminnych programów | co 4 lata | 20 000 |
| 4 | Edukacja mieszkańców i właścicieli oraz zarządców nieruchomości min. poprzez lokalne media i organizacje społeczne | 2010-2032 | 10 000 |
| 5 | eliminacja powstawania dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest | 2010-2032 | bd |
| Działania inwestycyjne |  |  |  |
| 1 | Demontaż wyrobów zawierających azbest, odbiór odpadów zwierających azbest z nieruchomości od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek | 2010-2032 | 665610 |
| 2 | Demontaż 80 % wyrobów zawierających azbest | 2010-2013 | 532485 |
| 3 | Demontaż 20 % wyrobów zawierających azbest | 2014-2015 | 133122 |

Realizacja programu przyczyni się do sukcesywnego zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór mazowiecki. Zadaniem wyjściowym była pełnia i aktualna inwentaryzacji wyrobów azbestowych/

14. Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest.

Koszt u usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru miasta określono wg. założeń przyjętych do obliczeń w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. i przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych. Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg. KPUA, min: średnia masa 1 m2 płyt azbestowo – cementowej 11 kg, średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest wzięta pod uwagę zastała cena demontażu wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwianie na najbliższym składowisku.

Płyty azbestowo – cementowe:

- średni koszt demontażu wynosi: 11 zł/m2

- średni koszt transportu wynosi: 4 zł/ m2

- średni koszt unieszkodliwiania wynosi : 15 zł/m2

- średni koszt łącznie (demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania) : 30 zł/m2

Wg. WPUA do 2032r. w województwie mazowieckim niezbędnych będzie 7 składowisk odpadów azbestowych:

- 3 o powierzchni 10 ha w latach 2003-2012

- 2 o  powierzchni 11 ha w latach 2013-2022

- 2 o powierzchni 7 ha w latach 2023 – 2032

Budowa tych składowisk wpłynie na obniżenie kosztów transportu i składowania odpadów azbestowych usuwanych z terenu miasta.

Łączny koszt usunięcia (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia (składowania) odpadów azbestowych - płyt cementowo -azbestowych z terenu miasta szacuje się na 665610 zł.

Jak widać usuwanie azbestu jest kosztownym przedsięwzięciem. Zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest należy do właścicieli tych wyrobów, a więc muszą je wymienić na własny koszt. Aby wspomóc ich w usuwaniu azbestu niezbędne jest dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych za pośrednictwem Miasta.

Wariant I

Urząd Miasta w drodze przetargu wyłania firmę specjalistyczną posiadająca odpowiednie zezwolenia, która zapewnia demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie a ceną za składowanie na składowisku odpadów azbestowych wkalkuluje w cenę usługi. Urząd pokrywa całość lub część kosztów usługi (koszt transportu i składowania.

W tym wariancie koszty mogłyby być rozłożone w następujący sposób:

Właściciele wyrobów z azbestem płacą za demontaż płyt

22187 m2 × 11 zł/m2 = 2244057 zł

Koszty poniesione przez urzad miasta (odbiór, transport i unieszkodliwianie):

22187 m2 × 19 zł/m2 = 421553 zł

Zatem średnio właściciel 100 m2 wyrobu z azbestem zapłaci za demontaż 1 100 zł, a gmina za odbiór transport i unieszkodliwianie 100 m2 eternitu zapłaci 1900 zł. Właściciele nieruchomości muszą się liczyć także z kosztami założenia nowego dachu (w przypadku usuwania pokryć dachowych z azbestu).

wariant II

Właściciel nieruchomości z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wybiera formę posiadającą odpowiednie zezwolenia, która po wykonaniu usługi, demontażu, odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych wystawia rachunek. Zainteresowany składa rachunek wraz z wnioskiem o dofinansowanie w urzędzie miasta oraz dokumentacją potwierdzającą prawidłowość usunięcia odpadu. W tym momencie urząd miasta zwraca część poniesionych przez właściciela kosztów w zależności od ustaleń podjętych przez radę miejską. Ilość wniosków, które może dofinansować Miasto w ciągu roku będzie zatem ograniczona wielkością deklarowanej kwoty przeznaczonej na realizację postanowień niniejszego Programu.

Sposób dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest zostanie wybrany przez Burmistrza Miasta i Radę Miejską w zależności od ilości wniosków które wpłynął do urzędu o dofinansowanie i ilości środków finansowanych przeznaczonych na ten cel na Gminnym Funduszu.

Wariant III

Dla obszaru województwa mazowieckiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pomaga w finansowaniu działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu poprzez: dotacje, pożyczki, umorzenia pożyczek, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów.

Beneficjentami środków WFOŚiGW mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, a także związki celowe tych osób.

Osoby prawne oraz wspólnoty mieszkaniowe nieprowadzące działalności gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zadania polegające na usuwaniu unieszkodliwianiu azbestu mogą być dofinansowane przez WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, a po wyczerpaniu środków dotacyjnych przeznaczonych w ramach planu finansowego w danym roku, dofinansowanie może być przyznane w formie pożyczki. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku przez beneficjenta. Wymagane jest również uzupełnianie wniosku o załączniki dokumentujące prawo własności do terenu lub nieruchomości, wywiązanie się Wnioskodawcy ze swoich obowiązków nałożonych przez Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Wnioski są przesyłane do WFOŚiGW do końca czerwca a do końca roku WFOŚiGW w zależności od posiadanych środków przyznaje określoną pulę środków w ramach planu finansowego w danym roku. W zależności od decyzji miasta Nowy Dwór Mazowiecki będą dofinansowywani wnioskodawcy funduszu albo przedsiębiorca działający w imieniu inwestora i usuwający azbest, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

15.      STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” powstał w celu wyeliminowania zagrożenia pyłami azbestu na terenie miasta. Dzięki temu poprawiona zostanie jakość powietrza atmosferycznego i nastąpi zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca życia, pracy i wypoczynku. Wzrosną walory turystyczne miejscowości a także w sposób bezpośredni podniosą się wartości nieruchomości jako wolne od azbestu.

Z Inicjatywy Urzędu Miasta i Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego rozpoczęto działania zmierzające ku profesjonalnemu przygotowaniu PROGRAMU.

Azbest występuje w środowisku naturalnym jako minerał w postaci rozwłóknionej i tak też się go wydobywa. Z uwagi na liczne cenne własności użytkowe azbestu i stosunkowo niską cenę, jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce, niemal wszędzie w okresie ostatnich 100 lat. Także i ma terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej około 80%) do produkcji materiałów budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne ilości różnych wyrobów z jego udziałem. Szczyt popularności wyrobów zawierających azbest, a szczególnie wyrobów azbestowo-cementowych w Polsce przypada na lata 60, 70 i 80 XX wieku. Szacuje się, że w całym okresie produkcji tychże wyrobów wyprodukowano w Polsce ponad 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest. Niestety przez lata ukrywano fakt, iż włókna azbestu, które dostają się do płuc człowieka powodują długotrwałą reakcję organizmu (próba pozbycia się ciała obcego), co w efekcie może prowadzić do zmian nowotworowych i raka. Najczęstszymi chorobami wywołanymi narażeniem na pył azbestowy jest pylica azbestowa i międzybłoniak opłucnej. Po osiągnięciu wieku technologicznego z wyrobów azbestowo-cementowych rozpoczyna się „samoistne” pylenie włókien azbestu. Powoduje to pojawianie się zwiększonego stężenia włókien w otoczeniu obiektów z wbudowanym azbestem. Dodatkowym źródłem emisji tychże włókien są wyroby z odłamanymi częściami, bądź całkowicie popękane. Kolejnym powodem zwiększenia emisji włókien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecność glonów i mchów na powierzchni płyty eternitowej.

Największym źródłem zagrożenia pyłami azbestu są niewątpliwie operacje wykonywane na wyrobach zawierających azbest.

Biorąc pod uwagę roboty polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest twardy (gęstość powyżej 1000 kg/m3), istniejące wymogi prawne zapewniają dużą prewencję pylenia włókien azbestu (oczywiście pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do procedur i przepisów oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest). Podobnie sytuacja wygląda, gdy mamy do czynienia z transportem i utylizacją. Przykładem tego niech będą badania prowadzone na składowiskach wyrobów azbestowych, gdzie notowane stężenia włókien azbestu nie przekraczają norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychają ludzie w strefie zamieszkania. Dlatego szczególny nacisk należy położyć na taką organizację prac, aby w każdym momencie ich wykonywania odpowiednie organy kontrolne państwa mogły korygować i weryfikować poczynania wykonawców usług z zakresu gospodarki odpadami azbestowymi. Podstawą do powodzenia Programu jest aktywna polityka informacyjna Urzędu Miasta, rzetelne zarządzanie programem i współpraca z uczestnikami. Właściwe i profesjonalne firmy pracujące pod kontrolą i nadzorem Zarządzającego i inspektorów z powołanych inspekcji. Jak również wola i chęć mieszkańców miasta dla zrozumienia idei i przystępowania do demontaży wyrobów zawierających azbest. Osobną sprawą jest zaangażowanie środków finansowych pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w celu refinansowania poniesionych nakładów na demontaż, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest.

16. BIBLIOGRAFIA:

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r.

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

- Program Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 2015 aktualizacja.

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego – załącznik nr 23 do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 -2015

- Informator o przepisach i procedurach. M.G. Warszawa 2005r.

- Bezpieczne postępowanie z azbestem pod redakcją prof. dr J. Dyczka AGH Kraków 2004r

- Bezpieczne postępowanie z azbestem. Prawo i praktyka. Fundacja ŁBA Łódź 2004r

- Azbest. Podręcznik dobrych praktyk. G. I. P. Warszawa 2006r

- Prawidłowe postępowanie przy demontażu, transporcie i składowaniu odpadów azbestowych. Wydawnictwo Fundacja ŁBA Łódź 2007r.

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Nowy Dwór Maz na lata 2007-2014

17. ZAŁĄCZNIK

Zestawienie cen usług składowania azbestu (05-05-2008r.)

| Województwo | miasto | nazwa | adres ww e-mail | telefon | moblie | cena/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kujawsko - pomorskie | Małociechowo | EKO Pol | eko-pol@o2.pl | 052 330 8065 | 604 976 270 | 350,0 zł |
| lubelskie | Poniatowa Wieś/Poniatowa | Lubelska Agencja Ochrony Środowiska | info@laos.com.pl | 081 743 68 60 | 502 625 668 | 300 |
| lubelskie | Kraśnik | Wod-Bud Sp.zo.o | odpady@azbest.info.pl | 081 825 26 05 | 603 172 750 | 180 |
| łódzkie | Jadwiniówka/Radomsko | Metalurgia SA | metalurgia@mwtalurgia.pl | 044 685 41 66 |  | 300 |
| mazowieckie | Rachocin/Sierpc | ZGM Sierpc | zgm.sierpc@interia.pl | 024 275 55 35 | 510 236 391 | 1000 |
| podlaskie | Korytki Leśne/Miastkowo | MPGKiK Łomża | Maciej.glaz@mpgkim.lomza.pl | 086 218 64 00 | 600 480 632 | 500 |
| świetokrzyskie | Dobrów/Tuczępy | Chempol Sp.zo.o | info@chempol.eu | 015 864 2446 | 660 752 845 | 180 |
| warmińsko - mazurskie | Półwieś/Zalewo/Ostróda | PUK Ostróda Sp.zo.o | puk-ost@post.pl | 089 646 42 51 |  | 500 |
| wielkopolskie | Konin | ZUO Sp.zo.o | zuo@utylizacja-konin.pl | 063 249 36 24 | 661 946 887 | 330 |

Zestawienie składowisk odpadów zawierających azbest

Ceny w zł za tonę przyjęcia na składowisku